产品名称：医用射线防护服（分体半袖）

规格型号：K0022+K0042

技术规格：

1）由薄厚均匀超柔软的铅橡胶、铅塑胶或非铅重金属（铈、钕、铋、锑等）或铅与重金属（铈、钕、铋、锑等）混合的防护材料片组成。防护服采用国际多层工艺制作而成，以确保铅衣穿着时的柔软舒适。

2） 铅当量：铅衣前面重合≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb。铅帽铅当量：0.5mmpb、防辐射围领铅当量：0.5mmpb。

3） 外表面料为牛津布面料设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，防碘伏、防血渍、防静电。

4） 外面料有多种颜色、图案可供选择，方便区分，避免交叉污染。

5） 防护衣可根据每位医生的身高腰围肩宽提供量身定做服务，整体穿着舒适合体，重量和有效防护达到最佳。

6） 款式为分体铅衣，上衣带可拆卸袖子。

7）每件铅衣均可绣上医生名字。

8）铅衣总重量≤8kg。