等离子体空气消毒机技术参数

1、采用等离子体技术，嵌入式等离子体空气消毒机； 2、风量≥1200m3/h，适用空间≥150m3； *3、等离子体电子密度5.30×1019m-3-1.20×1020m-3；（提供第三方检测证明文件） *4、等离子体电子能量≥1.5电子伏特；（提供第三方检测证明文件） 5、甲型流感病毒H3N2去除率≥99.90%，肠道病毒71型EV71去除率≥99.90% 6、大肠杆菌噬菌体病毒去除率≥99.90%，溶血性链球菌杀灭率≥99.90%； 7、PM2.5颗粒物有效去除率≥99.76%； 8、甲醛净化效率≥85.10%，氨净化效率≥91.20%，TVOC净化效率≥73.90%； 9、臭氧浓度≤0.002mg/m3； 10、负离子浓度≥8.19×107个/cm-3； *11、支持wifi连接，能够通过手机APP及电脑控制； *12、具备检测并显示空气质量指数并以优、良、污染三种文字显示； *13、产品等离子体发生器核心模块噪音≤18dB；（提供第三方检测证明文件） *14、产品等离子体发生器核心模块在空间≥200m3室内消毒作用后，空气中自然菌的消亡率≥90.00%；（提供CMA认证的检测报告） *15、100%额定风量（100m3/h）条件下，产品等离子体发生器核心模块风量阻力≤2.8Pa；（提供CMA认证的检测报告） *16、产品等离子体发生器核心模块防水性能符合GB/T 4208-2017中的IPX2测试方法要求；（提供第三方检测证明文件） *17、按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行判定，产品等离子体发生器核心模块的燃烧性能符合B1（C）或B3级的标准要求；（提供CMA认证的检测报告） *18、产品等离子体发生器核心模块零件为抗菌材料，对铜绿假单胞菌抗菌率≥99.99%，对粪肠球菌抗菌率≥92.00%；（提供CMA认证的检测报告） *19、产品等离子体发生器核心模块电极采用铜片接插件进行连接；（提供产品图片） 20、产品制造商通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证；

注：带“*”为关键性参数