特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：龙门加工中心

供货数量：1台

二、交货时间及地点

合同签订完成后2个月内完成产品交付并负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术（安徽）有限公司的龙门加工中心设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

龙门加工中心：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门加工中心 | 台 | 1 | 发那科系统，Y轴和Z轴硬轨，方滑枕，三轴光栅尺，齿轮箱传动等 |
| 2 | 自动直角头 | 台 | 1 | 自动直角头，分度精度1° |
| 3 | 万能铣头 | 台 | 1 | 分度精度1°，扭矩1000Nm以上 |
| 4 | 伸长铣头 | 台 | 1 | 扭矩500Nm以上 |
| 5 | 立式刀库 | 套 | 1 | 刀具容量24把 |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 规格 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台尺寸：长×宽 |  | 6000 ×3000 | mm |  |
| 龙门内宽 |  | 3600 | mm |  |
| 加工范围 | 主轴端面到工作台距离 | 300-1800 | mm |  |
|  | X/Y/Z 轴行程 | 6200/3900/1500 | mm |  |
| 工作台承重 |  | > 25 | T |  |
| 速 度 | X/Y/Z 轴快移速度 | 8/10/10 | m/min |  |
|  | 切削进给速度 | 1-5000 | mm/min |  |
| 主轴传动形式 |  | 齿轮箱传动(不允许皮带) |  |  |
| 主轴刀柄规格 |  | BT50 |  |  |
| 主轴转速范围 |  | 20-4000 | Rpm |  |
| 主轴功率 |  | 30-37 | kW | 进口 |
| X 轴导轨规格 |  | 3-55 重载滚柱导轨 |  | 进口 |
| Y 轴导轨规格 |  | 3-55 重载；硬轨 |  | 进口 |
| Z 轴导轨规格 |  | 500×500mm 方滑枕；硬轨 |  | 进口 |
| CNC 数控系统 |  | FANUC 0i-MF PLUS（1） | - |  |
| 定位精度（单位：mm） |  | X/Y/Z--0.03/0,02/0.015 | mm |  |
| 重复定位精度（单位：mm） |  | X/Y/Z--0.022/0,015/0.012 | mm |  |
| 电力要求 |  | ≤ 80 | KVA |  |
| 使用气压 |  | 6-8 | Kg/cm² |  |
| 占地面积约（长×宽×高） |  | 15×8×7 | m |  |

- 主要技术要求

1.要求机床采用龙门框架固定，工作台移动的结构；主要铸件均经过有限元分析，合理布置加强 筋板，基础大件均采用优质树脂砂造型、高强度铸铁材料铸造；并进行热处理工艺有效消除残 余应力，保障整机具备高刚性和高稳定性。

- 2.要求滑枕采用500×500mm 全包方滑枕结构，变速箱与滑枕体分离式设计机构，伺服电机及变速箱设置在滑枕的顶端，采用伺服电机与齿轮变速箱连接,变速箱与主轴之间通过大扭矩传动连接。主轴及主轴变速箱具有独立空调式油冷装置，以降低并带走其中产生的热量， 使其不易传到铣头滑枕上，从而减小镗铣头的热变形。

3.要求Z轴采用硬轨结构形式，压板及斜铁面采用贴塑处理，导轨淬火处理。

- 4.要求配制三轴光栅尺闭环检测。

5.要求Z 轴运动采用氮气缸自动平衡技术，消除因自重产生的上下的不平衡力矩，以减少滚珠丝 杠的空载扭矩和磨损，保持滚珠丝杠的精度稳定性。

- 6.要求各轴导轨、滚珠丝杠、齿轮箱及运动部件润滑均采用中央集中式自动润滑系统，该系统为 定程定量自动润滑,有失压及油箱缺油安全保护。

- 7.要求冷却系统为外冷形式；机床床身两侧配置螺旋式排屑器，排屑器可以将加工的铁屑通过 排屑器集中输送到机床前端的链板排屑器，链板排屑器将铁屑排到一侧的铁屑小车内。

8.电气控制柜内部安装数控系统部件及其他电气控制元件，要求配有空调式温度调节器，保持电 控柜内部恒温, 电气、电子元件及设备工作可靠，具有良好的抗振性和抗干扰性，且具备良好 的防潮性。

9..整机外防护：要求采用全防护钣金（不封顶），以防铁屑及冷却液飞溅，使操作者在安全舒适的环 境中工作；龙门框架上设置检修用的行梯和维修平台，行梯及维修平台上均设置防护拦。

运动行程保护：要求机床 X、Y、Z 轴传动均设置极限软限位保护。

导轨防护：要求机床 X 轴导轨采用伸缩板式防护罩进行防护，Y 轴导轨采用风琴罩防护。

安全保护：要求机床具有报警装置及紧急停止按钮，可防止各种突发故障给机床造成损坏。

七、采用的主要技术标准规范：

- 1、机床的安全及防护符合GB15760金属切削机床安全防护通用技术条件。

- 2、机床电气按照GB/T5226.1-96工业机械电气设备通用技术条件”要求进行。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后1年。

2、设备交付使用后如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，培训在现场实际进行。通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。