特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：液压母线加工机

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于       年    月    日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术（安徽）有限公司液压母线加工机的设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压母线加工机 | 台 | 1 | 采用三电机、 三泵、 每个单元可独立工作的三个加工单元： 冲孔单元、 剪切/切割单元和折弯单元，处理不同规格的铜 铝母线， 可以同时工作不互干扰 |

- 主要技术参数

| 1、 冲孔加工 | 冲孔无需更换模具 |
| --- | --- |
| 最大冲孔力（ KN ） | 350 |
| 冲孔加工范围 mm | Φ4. 3-Φ34 |
| 最大加工厚度mm | 16 |
| 最大加工宽度mm | 160 |
| 2、 剪切加工 | 剪切无废料 |
| 最大剪切力（ KN ） | 400 |
| 最大剪切宽度(mm) | 160 |
| 最大剪切厚度（ mm ） | 16 |
| 3、 折弯加工 |  |
| 最大折弯力(KN) | 500 |
| 最大折弯宽度（ mm ） | 160 |
| 最大折弯厚度（ mm ） | 16 |
| 4、 折立弯加工 |  |
| 折弯宽度（ mm ） | 30-100 |
| 5 、折U 型弯加工 |  |
| 最小折弯宽度（ mm ） | 50 |
| 6 、工作台尺寸（ mm ） | 1780*1400*1400 |
| 7 、 主电机功率（ KW ） | 3 ×4 KW |
| 8、 机器重量（ T ） | 1.5 |

- 一、 主要参数

- 主要配置

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 1 | 德国西门子 （ SIMATIC S7-200 ） |
| 2 | 触摸屏 | 1 | 昆仑通态 |
| 3 | 拉线编码器 | 1 | 迈塔拉 |
| 4 | 电机 | 3 |  |
| 5 | 接触器/热继电器 | 3 | 施耐德 |
| 6 | 继电器 | 6 | 施耐德 |
| 7 | 变压器 | 1 | 兰普 |
| 8 | 油泵 | 3 | 台湾新鸿 HGP-3A-F11R |
| 9 | 溢流阀 | 3 | 台湾油田 RF-G02-3-20 |
| 10 | 电磁阀 | 3 | 台湾油田 DSG-03-3C6-20 |

- 随机配件

| 1 | 冲孔模具 | 8 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 平弯模具 | 3 | 套 |
| 3 | 立弯模具 | 1 | 套 |
| 4 | U 型弯 | 1 | 套 |
| 5 | 压花模具 | 1 | 套 |
| 6 | 油壶 | 1 | 套 |
| 7 | 内六角扳手 | 1 | 套 |
| 8 | 液压密封圈 | 1 | 套 |
| 9 | 脚踏开关 | 3 | 套 |
| 10 | 限位开关 | 2 | 个 |
| 11 | 冲孔定位针 | 1 | 个 |
| 12 | 继电器 | 2 | 个 |
| 13 | 熔断器 | 1 | 个 |

- 主要技术要求

## 一、冲孔单元:

## 1) 六工位转盘结构， 确保上模和下模绝对居中， 延长使用寿命并节省后期成本 。

## 2) 六种冲头可以冲出六种不同规格孔， 无需频繁更换模具， 大大降低了劳动强度 。

## 3) 三种定位模式： 针定位、 尺定位和灯光定位， 定位方便 。

## 4) 可以使用特殊模具打非标准孔， 例如方形孔、 椭圆形孔、 倒角等 。

## 5) 有两种操作方式 （ 脚踏开关和按钮 ）

## 二、剪切单元:

## 1) 采用挫剪式剪切， 切口平整无塌角， 无毛刺， 不产生废料 。

## 2) 剪切油缸采用500KN 大油缸 。

## 3)  中横梁采用加厚球墨铸铁， 更好的保证剪切导向，  防止油缸松动 。

## 4) 有两种操作方式（ 脚踏开关和按钮 ）

## 三、折弯单元:

## 1) 采用双层工作台 。

## 2) 采用西门子  PLC 控制系统， 弯曲精度高 。

## 3) 通过更换不同的模具， 完成平弯、 立弯、  U 形弯、 压花、 平整、 扭转、 压力电缆接头等工序。 直接输入高度和长度， 以处 理所需的部件（ 如 Z 型弯曲）， 弯曲精度±1 ° , 重复弯曲精度±0.5 °

## 4) 有两个工作台面， 使得三个单元可以同时工作而不互相干扰 。

## 5) 有两种操作模式： 手动按钮和脚踏开关， 操作非常简单 .

七、采用的主要技术标准规范：

- 1、机床的安全及防护符合GB15760金属切削机床安全防护通用技术条件。

- 2、机床电气按照GB/T5226.1-96工业机械电气设备通用技术条件”要求进行。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后1年。

2、设备交付使用后如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，培训在现场实际进行。通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。