特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：数控激光下料机  6000mm×2500mm

供货数量：1台

二、交货时间及地点

于      年    月    日前负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术（安徽）有限公司数控激光下料机的设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

- 数控激光下料机   幅面6000mm*2500mm：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000W数控激光下料机 | 台 | 1 | 6*2.5米，创鑫、光子或者锐科激光器， Han's SMC系统、意大利elen、柏楚系统，切割头要求配套操作系统使用光聚或者黑金刚切割头 |

- 主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤激光器（6000W） | 光子/锐科/创鑫 |
| 2 | 自动调焦切割头 | 光聚/ Precitec/黑金刚 |
| 3 | 全数字总线控制系统 | HAN’S SMC/SIEMENS/FANUC |
| 4 | 气路元件比例阀 | 日本SMC / 美国FELTON |
| 5 | 精密研磨齿轮、齿条 | 美国JUMP / 台湾T-WIN |
| 6 | 精密法兰盘式减速机 | 日本SHIMPO/日本DESBOER/德国TECHMECH |
| 7 | 精密研磨直线导轨 | 台湾 PMI/HIWIN/CSK/台湾T-WIN / 德国ROUST WORLD |
| 8 | 套料软件 | HAN’S LaserNest/CNCKAD/CypNest |
| 9 | 交流伺服电机及驱动器 | HCFA / INOVANCE |
| 10 | 冷水机组 | 汉盛/迪威特 |

- 主要技术要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工幅面（长×宽） | 6500mm*2500mm |
| 2 | X轴行程 | 6050mm |
| 3 | Y轴行程 | 2525mm |
| 4 | Z轴行程 | 100mm |
| 5 | X Y轴最大加速度 | ≥1.5G |
| 6 | 激光器功率 | 6000W |
| 7 | 切割板厚度范围 | 0-20mm |
| 8 | 最小设定单位 | 0.01mm |
| 9 | 显示器 | 电容式触摸屏 |
| 10 | 定位精度 | ±0.05mm/m |
| 11 | 重复定位精度 | ±0.03mm |
| 12 | 电源额定电压 | 380V |
| 13 | 总电源频率 | 50Hz |
| 14 | 总电源防护等级 | IP54 |

七、采用的主要技术标准规范：

- 1、机床的安全及防护符合GB7247.1-2012 金属切割机床安全防护通用技术条件。

- 2、机床电气按照GB/T7932-2003 工业机械电气设备通用技术条件”要求进行。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后1年。

2、设备交付使用后如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，培训在现场实际进行。通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。