特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

采购项目

- 技术规格书

一、项目范围

产品名称：摇臂钻床Z3050×16/1

供货数量：1台

二、交货时间及地点

合同签订完成后2个月内完成产品交付并负责将设备免费运至需方指定地点。

三、总则

1、本规格书适用于中感集团特码斯派克工业技术（安徽）有限公司摇臂钻床Z3050×16/1的设备招标。

2、本规格书提出的技术要求，未充分引述有关标准和规范的条文，投标厂家应承诺提供符合本规格书和有关最新工业标准及规程规范的优质产品。

3、设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，响应厂家应保证购方不承担有关设备专利的一切责任。

4、本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标厂家必须保证及完全履行提供符合本规格书要求的产品。

5、本规格书中的技术参数和关键技术要求，为不可偏离项，投标厂家必须完全满足，否则视为无效标。

6、本规格书经供、需双方协商确定后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

四、供货清单

- 单台摇臂钻床Z3050×16/1：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇臂钻床Z3050×16/1 | 台 | 1 | 包含主轴变速传动机构、主轴进给变速机构、主轴进给及操纵机构、主轴箱夹紧机构、主轴及平衡机构、立柱夹紧机构、摇臂升降及夹紧机构、液压系统等 |
| 2 | 工作台 | 件 | 1 | 另需配备用于基本使用的辅助夹紧件以及退套、刀契件等 |

- 主要技术参数

| 项目 |  | 规格 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径 |  | 50 | mm |  |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | 1600 | mm |  |
|  | 最小 | 350 | mm |  |
| 主轴箱水平移动距离 |  | 1250 | mm |  |
| 主轴端面至底座工作面距离 | 最大 | 1220 | mm |  |
|  | 最小 | 320 | mm |  |
| 摇臂升降距离 |  | 580 | mm |  |
| 摇臂升降速度 |  | 0.02 | m/s |  |
| 摇臂回转角度 |  | ±180 | 度 |  |
| 主轴圆锥孔 |  | 莫氏5号 |  |  |
| 主轴转速范围 |  | 25-2000 | r/min |  |
| 主轴转速级数 |  | 16 | 级 |  |
| 主轴进给量范围 |  | 0.04-3.2 | mm/r |  |
| 主轴进给量级数 |  | 16 | 级 |  |
| 主轴行程 |  | 315 | mm |  |
| 刻度盘每转钻孔深度 |  | 122 | mm |  |
| 主轴允许最大扭矩 |  | 500 | N.M |  |
| 主轴允许最大进给抗力 |  | 18000 | N |  |
| 主电机功率 |  | 4 | kW |  |
| 摇臂升降电机功率 |  | 1.5 | kW |  |
| 液压夹紧电机功率 |  | 0．75 | kW |  |
| 冷却泵电机功率 |  | 0.09 | kW |  |
| 机床轮廓尺寸（长×宽×高） |  | 2500×1070×2840 | mm |  |
| 机床重量 |  | 3500 | Kg |  |

- 主要技术要求

- 1、采用液压变速机构：采用液压变速；

- 2、要求主轴正反转、停车（制动）、变速、空档用一个手柄控制，操纵轻便；

- 3、所有操纵手柄集中安放在很方便的部位；

- 4、主轴箱移动及摇臂回转轻便、灵活；

- 5、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动菱形块夹紧机构，夹紧力大；夹紧前后主轴位移量小，同时主轴箱内外柱可单独或联合夹紧放松；

- 6、摇臂上导轨、主轴套筒及内外柱回转滚柱配合面等处，均进行表面游淬火处理，以使机床使用寿命延长；

- 7、具备完善的安全保护装置和外柱防护装置。摇臂升降有保险机构，主轴有限位保险，主传动超扭矩摩擦保险离合器，进给有钢球保险离合器，外柱有防尘圈，电源接地等，可以保证机床安全工作；

- 8、钻床的电器箱盖要采用翻盖方式，需使电器的安装和维修更加方便；

- 9、电控箱内部电路走线要有标识且清晰，线路走线整齐，操作按钮集中安置。

七、采用的主要技术标准规范：

- 1、机床的安全及防护符合GB15760金属切削机床安全防护通用技术条件。

- 2、机床电气按照GB/T5226.1-96工业机械电气设备通用技术条件”要求进行。

八、供货要求

1、需方提出的是最低限度的技术要求，投标厂家提供的设备必须满足所有技术参数要求，并对产品技术性能负责。

2、供方必须保证其产品是经过实际使用验证且安全可靠的，应提供投标产品的业绩合同及对应发票。

3、投标方应满足本技术规格书的所有要求，并与需方技术主管部门进行充分技术沟通，结合实际工况共同确定相关定制件的具体要求，以确保投标产品的及时供货和正常使用。

4、投标方按规定要求提供产品合格证，产品说明书和安装、操作、维护培训手册。

九、质保期及售后服务

1、质保期为货到安装调试验收合格后1年。

2、设备交付使用后如发生故障，中标方接到使用单位维修信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；设备故障需要到现场服务时保证24小时内能够携带配件赶到现场予以维修。凡属设备质量问题，在质保期内均免费维修或更换，并对其产品提供终身技术服务。

3、中标方负责技术培训，培训内容包括产品结构及维护、操作，培训在现场实际进行。通过培训，操作人员能掌握有关操作和维修养护技能，及时处理各种故障。

4、中标单位应提供规范、标准、可靠的售后服务体系。