- 因肝病科正常开展消毒隔离工作，现需申购移动式空气消毒机2台，具体技术参数要求如下：

1、★主要杀菌因子：采用紫外线中心波长253.7nm的紫外线杀菌灯，灯管平均寿命≥5000h

2、电源:220V、50HZ，噪音：≤55db(A)   功率≤220VA

3、★初效、高效过滤网双重过滤,消毒时无味、无辐射

4、负氧离子释放量≥6×106(个/ m3)

5、机器微电脑程控自动运行，程控定时自动消毒模式可设≥9个消毒时段

- 6、设备消毒2小时对冠状病毒229E的平均灭活率>99.99%

7、★设备开启5分钟后在机器背面距灯管约1.5cm处测得紫外线辐照度值≥33000（μw/cm2）