### 技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇病床产品配置 | 静音轮，铝合金护栏，8公分床垫，附带餐桌板 |  |  |
| 2 | 产品技术规格 | 外形尺寸：2100x960x500mm； |  |  |
| 3 |  | 功能：背部倾斜度0-75，腿部倾斜度0-40，静态负载220kg； |  |  |
| 4 |  | 床框：采用40x60*1.2mm厚优质冷轧方管，床脚：采用50*50*1.2mm厚优质冷拉方管； |  |  |
| 5 | 产品技术规格 | 床板：整体板结构，采用厚度1.2mm优质冷轧钢板。整体一次模压成型，床面带多孔设计，每块床板无拼缝，无包边； |  |  |
| 6 |  | 床板连接件：采用3mm厚全钢件连接，背部床板采用双支撑卸力结构； |  |  |
| 7 |  | 摇杆：双组摇杆，控制背部，腿部升降，具有双向过载保护功能，螺管采用3.0mm厚无缝钢管承接； |  |  |
| 8 | 产品技术规格 | 喷塑工艺：床体金属表面喷涂采用电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，表面经酸洗防锈等处理，金属管材内壁及表面电泳一层环氧树脂保护膜，外表面静电粉末喷涂，保证床体内外防锈； |  |  |
| 9 |  | 护栏：采用六档铝合金折叠式护栏，尺寸：1470*370mm(长*宽)，上下支架采用全模具化生产标准件，具有锁件及防夹手功能； |  |  |
| 10 | 产品技术规格 | 床头床尾板：采用原材料无毒级工程塑料一次注塑成形，挂钩式固定结构，具有锁定装置，床尾部带ABS材质病人标识卡插座； |  |  |
| 11 |  | 床脚：床脚带5寸静音脚轮，独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，内置自润滑轴承； |  |  |
| 12 |  | 输液杆插孔：床体两边配备前后左右4个输液架插孔和4个引流袋挂钩，输液架插孔采用0.9mm无缝管精拉成型； |  |  |
| 13 | 产品技术规格 | 床垫：与病床配套，厚度为80mm厚，采用20mm厚椰棕和60mm厚高密度海绵，防水耐磨面料，两侧有透气孔。 |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。