### 技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测器 | 适用范围：用于检测呼出气中NO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）； |  |  |
| 2 |  | *采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式； |  |  |
| 3 |  | 智能化呼气采样； |  |  |
| 4 |  | *离线采样器具备压力与流量控制模块，可多次呼气采集气体； |  |  |
| 5 |  | *潮气采样器具备吸气过滤装置； |  |  |
| 6 |  | 检测需要的有效分析气体量：30 毫升； |  |  |
| 7 |  | 仪器具备联检功能，可检测指标FeNO50、FeNO200，（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO）； |  |  |
| 8 |  | 配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告； |  |  |
| 9 |  | *测试范围：NO：0ppb－3100ppb； |  |  |
| 10 | 一氧化氮检测器 | *准确性（与标准配气的比较），呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb； 当测定值≥50ppb，误差＜±10%； |  |  |
| 11 |  | 重复性：相对偏差CV应在10％内； |  |  |
| 12 |  | 稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内； |  |  |
| 13 |  | 仪器寿命：5年或50000次检测； |  |  |
| 14 |  | 配置：（1）主机 1台；（2）电源线 1条，报价包含在总价内； |  |  |
| 15 |  | 自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程； |  |  |
| 16 |  | 仪器能够通过标准气和呼出气检验校准，能够按模拟的人体呼出气进行校准 |  |  |
| 17 |  | 产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气 |  |  |
| 18 |  | 质量认证：ISO13485质量体系认证。 |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。