特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

技术规格书

产品型号：VMC1782

产品名称：立式加工中心

协议号：No.

签订日期：2026年   月   日

甲方：特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

乙方：

特码斯派克工业技术(安徽)有限公司（以下简称：甲方）             （以下简称：乙方）订购VMC1782 立式加工中心 1 台。经双方友好协商，达成以下技术协议。

一、整机特点：

超高性能型加工中心机

1、采用 24T 圆盘刀库，提升加工效率。

2、X/Y 轴均标配大功率电机，Z 轴采用大一级电机，Z 轴增加氮气平衡，快速精准定位，减少震动;

3、主轴电机标配 15KW 大扭矩广义马达，主轴扭矩相比明显提升，很适合重切削；

4、机床零部件属于名厂名牌，行业内高级配置。

5、主轴和三轴扭矩图：

二、光机特点：

光机特点:

1、采用 THK 线轨；

2、Y 轴超大跨距；

3、X 轴6 滑座支撑，刚性强确保有力刀削；

4、三轴采用NACHI 原装轴承（3062），3+2 模式，预拉处理，防止热变位；

5、BT50 主轴环喷设计；

6、机床床身采用HT300 高牌号铸铁。

三、技术参数：

| 项目 | 规格 | 单位 | VMC1782 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行程 | X/Y/Z 轴 | mm | 1700/820/750 |
|  | 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-900 |
|  | 主轴中心至立柱轨道距离 | mm | 880 |
|  | 轨道形式 |  | X、Y轴线性导轨；Z轴硬轨 |
| 工作台 | 工作台尺寸（L*W) | mm | 1800*800 |
|  | 工作台最大承重 | kg | 1500 |
|  | T 型槽 | No/mm | 7-22*110 |
| 主轴 | 主轴锥孔（型号/安装尺寸） | mm | BT50 |
|  | 主轴转速 | rpm | 4000 |
|  | 主轴传动方式 |  | 齿轮箱 |
| 进给 | X/Y/Z 轴快速进给 | m/min | 24/24/24 |
|  | 最大切削进给 | mm/min | 10000 |
| 换刀装置(选 配） | 换刀方式 |  | 侧挂式 |
|  | 刀柄规格 | type | BT50 |
|  | 刀具容量 | tools | 24 |
|  | 最大刀具直径（临刀） | mm | 112 |
|  | 最大刀具直径（无临刀） | mm | 200 |
|  | 最大刀具长度 | mm | 350 |
|  | 最大刀具重量 | kg | 18 |
|  | 最快换刀时间 | sec | 4.9 |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 15 |
|  | 主轴扭矩 | Nm | 572-944（齿轮箱1：4） |
|  | 三轴伺服马达 | kw | 3/3/3 |
|  | 切削水泵马达 | m/h-m | 4-30 |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
|  | 重复定位精度 | mm | 0.006 |
| 动力需求（参考） | 电力要求 | kva | 30 |
|  | 气源要求 | Kg/cm | 6~8 |
| 机床尺寸（参考） | 长*宽*高 | mm | 4800*3800*3800 |
|  | 重量 | t |  |

四、主要配套件一览表：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数 控 系 统 | 1 台 | 日本 发那科 | FAUNC-OI-MF-Plus |
| 2 | 主轴伺服电机 | 1 台 | 日本 发那科 | β iIP30/8000 |
| 3 | X、Y、Z 伺服电机 | 各 1 台 | 日本 发那科 | β is40/2000/β is40/2000/β is40B/2000 |
| 4 | 主轴前轴承 | 1 组 | TPI |  |
| 5 | 主轴后轴承 | 1 组 | TPI |  |
| 6 | X、Y、Z 轴丝杠轴承 | 各 1 组 | 日本 NACHI |  |
| 7 | X、Y、Z 轴丝杠 | 各 1 组 | THK | Ø50*P10*C3 |
| 8 | X 轴线性导轨 | 2 条 | THK | 55 |
| 9 | Y 轴线性导轨 | 4 条 | THK | 45 |
| 10 | Z 轴硬轨 | 2 条 |  | 自制 |
| 11 | 主轴单元 | 1 套 |  | BBT50/190 |
| 12 | 刀库（选配） | 1 套 |  | 24 把圆盘式 |
| 13 | 切削液水泵 | 1 套 |  |  |
| 14 | 自动润滑系统 | 1 套 |  |  |
| 15 | 打刀气缸组件 | 1 组 | 中日 | 6T |
| 16 | 主要气动元件 | 1 套 | 亚德客/SMC |  |
| 17 | 主要电气元件 | 1 套 | 施耐德 |  |
| 18 | 主传动齿型皮带 | 1 组 | 美国盖茨 |  |
| 19 | X、Y、Z 轴联轴器 | 各 1 套 | 日本 NBK |  |
| 20 | 热交换器 | 1 台 | 欧易 |  |
| 21 | 排屑装置 | 1 台 |  | 链板式 |

如有供应商供应不上 ，将以同等质量品牌代替。

五、机床标准配置：

| 序 号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全封闭式护罩 | 12 | 警 示 灯（带蜂鸣器） |
| 2 | 自动润滑系统 | 13 | 地脚垫块 |
| 3 | 工 具 箱 | 14 | 工件冷却系统 |
| 4 | 工 作 灯 | 15 | 网络传输及 CF 卡功能 |
| 5 | 电气箱热交换器 | 16 | 刚性攻牙 |
| 6 | 主轴气幕防尘系统 | 17 | 开门保护装置（防护门） |
| 7 | 主轴环状出水 | 18 | 手提吹屑空气枪 |
| 8 | 铁削盘及蓄屑盒 |  |  |
| 9 | M30 自动断电装置 |  |  |
| 10 | 机台清洗水枪 |  |  |
| 11 | 手提吹屑空气枪 |  |  |

六、机床选择配置：

| 序号 | 选项名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮箱 | 1 | 意大利BF |
| 2 | 三轴光栅尺 | 1 | 海德汉或发格 |
| 3 | 油冷机 | 1 | 瑞科 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

如用户选用其它特殊配置 ，需与技术部门进行联系。

七、 随机工具及资料清单：

| 序 号 | 名 称 | 规格或标记 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手 | 1.5---10 | 1 套 |  |
| 2 | 螺丝刀 | 一字 | 1 把 |  |
| 3 | 螺丝刀 | 十字 | 1 把 |  |
| 4 | 生料带 |  | 2 卷 |  |
| 5 | 玻璃胶 | 瓷白 | 1 瓶 |  |
| 6 | 电子手轮 |  | 1 个 |  |
| 7 | 读卡器 |  | 1 个 |  |
| 8 | 内存卡 |  | 1 个 |  |
| 9 | 网线 | 5 米、20 米 | 2 条 |  |
| 10 | 卡紧环 |  | 1 个 |  |
| 11 | 螺丝 |  | 1 包 |  |
| 12 | 机床地极 |  | 1 支 |  |
| 13 | 波纹管接头 |  | 1 个 |  |
| 14 | 工具箱 |  | 1 个 |  |
| 15 | 地脚 |  | 6 个 |  |
| 16 | 使用说明书 |  | 1 份 |  |
| 17 | 合格证明书 |  | 1 份 |  |

八、 安装、 调试、 培训、验收服务：

1、由乙方技术人员至甲方所在地工厂进行安装调试。

2、甲方应在设备到厂后5天内，通知乙方进行设备的安装调试工作。

3、乙方负责预埋螺栓，接线，调试水平并负责调试过程中的技术指导。

4、乙方负责：乙方的技术准备工作应保证在安装、调试技术员抵达后立即开始安装工作，直到终验收结束。

5、设备到厂前，甲方应负责：

1）配备足够必需的、合格的人员（机械工、电工及起吊工人），能够满足安装调试的需要。

2）提供必须的油/气/电/水，包括连接线缆等。

3）设置安装地保护标志，保证各部件不受损害，保持场地清洁。

4）保证所用材料和用具的及时供应，确保安装调试按时完成。甲方应尽可能的按乙方要求派遣合格的授权人见证终验收测试工作。

6、精度验收：按照供方提供的出厂精度检验表 ，对在客户处有条件检验的项目，进行检验， 对不具备检验条件的检验项目 ，如定位精度 ，主轴锥孔精度检验棒测试等 ，在需方处不进行检测 ，或双方协商由需方派人到供方工厂进行检测验收。

7、甲方尽可能地提供市内交通、工作午餐方便乙方快速完成交机工作。

8、全部验收合格后，签署终验收文件。

九、不可抗拒的事故：

由于严重的灾害（如火灾、水灾、雪灾、地震等）及甲乙双方同意的其它不可抗拒的事故，致使一方不能履行本协议时，遇到上述事故的一方必须立即（以最快的速度）将影响本协议的情况，以传真或电报方式通知对方，并以航空特快专递形式提供事故的详细情况，以及影响本协议履行程度的证明文件，此证明文件应由受事故影响一方公证部门盖章，受上述事故影响而拖延的时间应在原定交货期的基础上顺延。

十、售后服务：

1、售前服务：设备制造商的团队能为用户提供最佳加工方案，包括机床选型、选件配置、刀具及夹具选择, 润滑油、切削液管理等系列服务。并可提供交钥匙工程。

2、保修期以设备安装调试验收合格后12个月。

3、维修反应时间：接到用户报障通知后，2 小时内反应。

4、零部件库存:设备制造商要有专门的生产车间和零部件库存，实力雄厚，库存齐全，在各办事处均有常用的零部件库存，为用户提供最快的维修部件。

5、机床保养:所有保修期内的机床都享有免费保养服务，保修期外的机床可以经济合理价格购买保养服务。 并可根据客户需求，规划设备管理、保养流程。

6、保修期过后的维修收费:收费标准明码实价，仅收成本费，以公开、公正、公平的理念服务用户。

7、特设老用户服务部:密切跟踪机床使用情况，及时处理维修投诉。

一、机床工作条件：

1、三相交流电源 ：380V±10%    ，－ 15％  ； 50Hz±1Hz

2、环境温度 ：       8 ～40Cº

3、相对湿度 ：      ≤80%

4、气源压力：    0.6～0.8 MPA

十二、本协议作为合同附件签字后与合同同时生效。

十三、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：特码斯派克工业技术(安徽)有限公司     乙方：

代表签字：                                 代表签字：

日    期：                                 日    期：